# KooRemapper 기능 설명서

버전 1.8.0 | LS-DYNA 메시 전처리 도구

빌드: cmake --build build --config Release

실행: KooRemapper.exe <command> [options] ...

[DOC_TYPE] manual

[SUMMARY] KooRemapper 의 NURBS 기반 IGA 변환 절차·옵션·검증 방법을 정리한 사용자 매뉴얼.

[TAGS] KooRemapper, IGA, NURBS, FE-IGA, conversion, manual

[AGENT_SCOPE] iga-analyst, doc-curator, cae-reporter

[SOURCES]

# 목차

[개요](#1-개요)

[시스템 요구사항 및 빌드](#2-시스템-요구사항-및-빌드)

[명령어 목록](#3-명령어-목록)

[map — HEX8 구조화 메시 매핑](#4-map--hex8-구조화-메시-매핑)

[shellmap — QUAD4 셸 기반 매핑](#5-shellmap--quad4-셸-기반-매핑)

[prestress — 초기 응력/변형률 계산](#6-prestress--초기-응력변형률-계산)

[squeeze — 간섭 끼워맞춤](#7-squeeze--간섭-끼워맞춤)

[generate / generate-var — 메시 생성](#8-generate--generate-var--메시-생성)

[unfold — 굽힘 메시 전개](#9-unfold--굽힘-메시-전개)

[strain — 변형률 계산](#10-strain--변형률-계산)

[info — 메시 정보](#11-info--메시-정보)

[restack — 레이어 재적층](#12-restack--레이어-재적층)

[bend — 굽힘 변형 + 초기 응력](#13-bend--굽힘-변형--초기-응력)

[indent — 압입/엠보싱](#14-indent--압입엠보싱)

[formstrain — 성형 소성 변형률](#15-formstrain--성형-소성-변형률)

[convert — 2차 요소 변환](#16-convert--2차-요소-변환)

[refine — 메시 세분화](#17-refine--메시-세분화)

[elform — 요소 공식 변경](#18-elform--요소-공식-변경)

[disconnect — 노드 분리](#19-disconnect--노드-분리)

[iga — 등기하해석 NURBS 박스 생성](#20-iga--등기하해석-nurbs-박스-생성)

[warpage — 워피지 보정](#21-warpage--워피지-보정)

[offset — 셸 오프셋 솔리드 생성](#22-offset--셸-오프셋-솔리드-생성)

[matswap — 재료 번들 교체](#23-matswap--재료-번들-교체)

[matdb — 재료 DB 교체](#24-matdb--재료-db-교체)

[contact — 접촉 정의 관리](#25-contact--접촉-정의-관리)

25.1 [analyze — 접촉 분석](#251-analyze--접촉-분석)

25.2 [create — 접촉 생성](#252-create--접촉-생성)

25.3 [convert — 접촉 변환](#253-convert--접촉-변환)

25.4 [modify — 접촉 수정](#254-modify--접촉-수정)

25.5 [remove — 접촉 삭제](#255-remove--접촉-삭제)

25.6 [detect — 접촉 자동 감지](#256-detect--접촉-자동-감지)

25.7 [세부 옵션 (Optional Cards A~G)](#257-세부-옵션-optional-cards-ag)

[load — 하중 적용](#26-load--하중-적용)

[boundary — 경계 조건 적용](#27-boundary--경계-조건-적용)

[rbe — RBE 구속 조건](#28-rbe--rbe-구속-조건)

[implicit — Explicit→Implicit 변환](#29-implicit--explicitimplicit-변환)

[modal — 고유진동수(모달) 해석 변환](#30-modal--고유진동수모달-해석-변환)

[relax — Dynamic Relaxation 설정](#31-relax--dynamic-relaxation-설정)

[explicit — 순수 Explicit 복원](#32-explicit--순수-explicit-복원)

[wrap — 와인딩 인장 프리스트레스](#33-wrap--와인딩-인장-프리스트레스)

[optimize — 재료별 해석 최적화](#34-optimize--재료별-해석-최적화)

[ale — ALE 변환](#35-ale--ale-변환)

[stabilize — Explicit 솔버 안정화](#36-stabilize--explicit-솔버-안정화)

[database — DATABASE 출력 제어](#37-database--database-출력-제어)

[키워드 제거(strip) 기능](#38-키워드-제거strip-기능)

[assemble — 통합 어셈블리](#39-assemble--통합-어셈블리)

39.1 [replace](#391-replace--상세-메시-교체)

39.2 [squeeze (assemble 내)](#392-squeeze-assemble-내)

39.3 [restack](#393-restack--레이어-재적층)

39.4 [bend](#394-bend--굽힘-변형--초기-응력)

39.5 [indent](#395-indent--압입--엠보싱)

39.6 [formstrain](#396-formstrain--성형-소성-변형률)

39.7 [tet10 / hex20 / quad8 / tria6](#397-tet10--hex20--quad8--tria6--2차-요소-변환)

39.8 [refine](#398-refine--메시-세분화)

39.9 [elform](#399-elform--요소-공식-변경)

39.10 [disconnect](#3910-disconnect--노드-분리)

39.11 [iga](#3911-iga--등기하해석-nurbs-박스-생성)

39.12 [warpage](#3912-warpage--워피지-보정)

39.13 [offset](#3913-offset--셸-오프셋-솔리드-생성)

39.14 [matswap](#3914-matswap--재료-번들-교체)

39.15 [matdb](#3915-matdb--재료-db-교체)

39.16 [wrap](#3916-wrap--와인딩-인장-프리스트레스)

[수학 이론](#40-수학-이론)

[출력 파일 형식](#41-출력-파일-형식)

# 1. 개요

KooRemapper는 LS-DYNA FEA 해석을 위한 메시 전처리 도구입니다.

주요 목적은 개략 메시(coarse mesh)로 구성된 전체 모델에 상세 메시(detail mesh)를 매핑하고,

조립 공정에 수반되는 초기 응력 상태(prestress)를 재현하는 것입니다.

## 핵심 기능 범위

표 1-1. KooRemapper 핵심 기능 범주 — 각 범주별 주요 기능과 해당 명령어를 요약한다.

| 범주 | 기능 |
| --- | --- |
| 메시 매핑 | HEX8 등매개변수 매핑, QUAD4 셸 기반 매핑 |
| 초기 응력 | 기준-변형 형상 간 변형률/응력 계산, dynain 출력 |
| 간섭 조립 | 부품 압축(squeeze) + 역방향 prestress |
| 형상 변형 | 굽힘(bend), 압입(indent), 엠보싱(emboss), 워피지(warpage) |
| 적층 구조 | 레이어별 두께·재료 재정의(restack) |
| 성형 변형 | 이면각 기반 소성 변형률(formstrain) |
| 메시 변환 | 2차 요소 변환(TET10/HEX20 등), 세분화(refine), ELFORM 변경 |
| 토폴로지 | 노드 분리(disconnect), CZM·MEFEM 인터페이스 생성 |
| 등기하해석 | FE solid → IGA NURBS box 래핑(IGA) |
| 셸 오프셋 | 셸 표면 추출 → 솔리드 압출(offset) |
| 재료 관리 | 재료 번들 교체(matswap), 재료 DB 교체(matdb) |
| 메시 생성 | 변밀도 메시 생성(generate-var) |
| 해석 설정 | Implicit/Modal/DR/ALE/Stabilize 변환 |
| 출력 관리 | DATABASE 출력 제어 키워드 삽입 (8종 프리셋) |
| TET4 재메시 | Gmsh 기반 완전 재메시, 스케일드 자코비안 품질 개선(meshfix) |

# 2. 시스템 요구사항 및 빌드

## 요구사항

Windows 10/11 x64

CMake 3.16 이상

MSVC 2019/2022 (Visual Studio)

C++17

## 빌드

cmake -B build -G "Visual Studio 17 2022" -A x64
cmake --build build --config Release

실행 파일: build\bin\Release\KooRemapper.exe

# 3. 명령어 목록

KooRemapper.exe <command> [options] ...

Commands:
  # 메시 처리
  map            HEX8 구조화 메시를 굽힘 참조 형상에 매핑
  shellmap       QUAD4 셸 참조 기반 상세 메시 매핑
  unfold         굽힘 구조화 메시로부터 평면 메시 전개
  generate       테스트용 예제 메시 생성
  generate-var   YAML 설정 기반 변밀도 메시 생성

  # 분석
  strain         두 메시 간 변형률 계산
  prestress      변형 형상 기반 초기 응력 계산 + dynain 출력
  info           메시 파일 정보 출력

  # 형상 변형 (단독 실행)
  squeeze        간섭 끼워맞춤 초기 변형 계산
  restack        레이어 재적층
  bend           굽힘 변형 + 초기 응력
  indent         압입 / 엠보싱 변형
  formstrain     성형 소성 변형률 계산
  warpage        워피지(면외 변형) 보정
  offset         셸 오프셋 솔리드 생성
  wrap           와인딩 인장 프리스트레스

  # 메시 변환
  convert        2차 요소 변환 (TET10/HEX20/QUAD8/TRIA6)
  refine         메시 세분화 (1:2, 1:3)
  elform         요소 공식(ELFORM) 변경
  disconnect     파트 간 노드 분리 (full/czm/mefem)
  iga            등기하해석(IGA) NURBS 박스 생성

  # 재료/접촉 관리
  matswap        재료 번들 교체
  matdb          재료 DB 교체
  contact        접촉 정의 분석/생성/변환/수정/삭제/자동감지

  # 하중/경계 조건
  load           하중 적용
  boundary       경계 조건 적용
  rbe            RBE 구속 조건

  # 해석 설정
  implicit       Explicit → Implicit 해석 변환
  modal          고유진동수(모달) 해석 변환
  relax          Dynamic Relaxation 설정
  explicit       순수 Explicit 복원 (모든 비-Explicit 키워드 제거)
  optimize       재료별 해석 최적화
  ale            ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian) 변환
  stabilize      Explicit 솔버 안정화 (12단계)
  database       DATABASE 출력 제어 키워드 삽입

  # 통합 실행
  assemble       다중 오퍼레이션 통합 어셈블리
  tetremesh      TET4 로컬 재메시 (패치 기반)
  meshfix        TET4 파트 전체 재메시 (Gmsh 기반)

  # 유틸리티
  help           도움말
  version        버전 정보

# 4. map — HEX8 구조화 메시 매핑

## 용도

평면(flat) 상세 메시(HEX8)를 굽힘(bent) 참조 구조화 메시에 등매개변수 방법으로 매핑.

참조 메시는 구조화된 HEX8이어야 하며, 상세 메시는 임의 형상이어도 무방합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe map [--single] <bent_mesh.k> <flat_mesh.k> <output.k>

Options:
  --single, -s    단일 스레드 모드 (기본: 병렬)

## 동작 원리

각 상세 메시 노드 p에 대해:

참조 메시에서 포함하는 요소 검색

자연 좌표 (ξ, η, ζ) 역계산 (Newton-Raphson)

굽힘 참조 형상의 같은 자연 좌표로 위치 변환

x(ξ, η, ζ) = Σᵢ₌₁⁸ Nᵢ(ξ, η, ζ)   xᵢ

여기서 HEX8 형상 함수:

Nᵢ = 1 / 8(1 + ξᵢξ)(1 + ηᵢη)(1 + ζᵢζ)

## 출력

output.k: 매핑된 위치의 상세 메시

## 주의사항

참조 메시는 반드시 규칙적 HEX8 구조 필요

상세 메시 노드가 참조 요소 외부에 있으면 경고 출력

info 명령으로 Jacobian 통계 확인 가능

# 5. shellmap — QUAD4 셸 기반 매핑

## 용도

QUAD4 셸 참조 형상을 기반으로 평면 상세 고체 메시(solid detail mesh)를

굽힘 형상으로 매핑. 두께 방향 위치는 자동 또는 명시적으로 지정.

## 사용법

KooRemapper.exe shellmap [--thickness <t>] <bent_shell.k> <flat_detail.k> <output.k>

Options:
  --thickness <t>   두께 명시적 지정 (기본: Z-범위 자동 감지)

## 동작 원리

셸 참조 메시로부터 법선 벡터 n̂ 계산

평면 노드의 면내 위치 (u, v)를 셸 면에 투영

두께 방향 위치 z를 셸 면에서 ±t/2 범위로 맵핑

x' = xshell(u,v) + z / (t/2) · t / 2 n(u,v)

## 출력

output.k: 매핑된 상세 고체 메시

## 주의사항

가전개(developable) 면에 최적화; 비가전개 면에서 왜곡 경고 출력

QUAD4 전용 (TRIA3 미지원)

# 6. prestress — 초기 응력/변형률 계산

## 용도

기준 형상(reference)과 변형 형상(deformed) 메시 쌍으로부터

각 요소의 초기 응력을 계산하여 LS-DYNA *INITIAL_STRESS_SOLID 형식으로 출력.

## 사용법

KooRemapper.exe prestress [options] <ref_mesh.k> <def_mesh.k> <output_prefix>

Options:
  --E <value>          영률 (K-파일 재료 카드 대체)
  --nu <value>         푸아송 비
  --strain engineering|green|log   변형률 계산 방식 (기본: engineering)
  --csv                CSV 형식 추가 출력

## 변형률 계산

### 공학 변형률 (Engineering Strain)

εᵢⱼ = 1 / 2((∂ uᵢ) / (∂ xⱼ) + (∂ uⱼ) / (∂ xᵢ))

### Green-Lagrange 변형률

Eᵢⱼ = 1 / 2((∂ uᵢ) / (∂ Xⱼ) + (∂ uⱼ) / (∂ Xᵢ) + (∂ uk) / (∂ Xᵢ)(∂ uk) / (∂ Xⱼ))

### 로그 변형률 (Logarithmic / True Strain)

εlog = ln(L / (L₀))

## 응력 계산 (선형 탄성, Hooke의 법칙)

라메 상수:

λ = (Eν) / (1+ν)(1-2ν),     μ = E / (2(1+ν))

Cauchy 응력:

σᵢⱼ = λ εkk δᵢⱼ + 2μ εᵢⱼ

## 출력

<prefix>_dynain.dat: *INITIAL_STRESS_SOLID 카드

<prefix>.csv (옵션): 요소별 변형률/응력 CSV

## 재료 우선순위

명령행 --E, --nu 인자 (전체 오버라이드)

K-파일 내 *MAT_ELASTIC (파트별 자동 인식)

# 7. squeeze — 간섭 끼워맞춤

## 용도

간섭(interference fit) 조립 시뮬레이션을 위해 대상 파트를 지정 변형률로

압축(compress)하고, 그 역방향 응력을 dynain으로 출력.

## 사용법

KooRemapper.exe squeeze <mesh.k> <config.yaml> <output_prefix>

## YAML 설정

# 방법 1: 직접 변형률 지정 (노드 이동 + dynain)
parts:
  - pid: 3
    eps_x: -0.02    # x방향 2% 압축
    eps_y: -0.02
    eps_z:  0.0

# 방법 2: 등방 팽창(swelling) — 열팽창 카드 삽입
  - pid: 5
    swelling: 0.01  # 1% 등방 팽창

material:           # 전역 재료 (K-파일 재료 없을 때)
  E: 210000
  nu: 0.3

## 동작 원리

방법 1 (eps_x/y/z): 파트 바운딩 박스 중심 c에 대해 각 노드 위치:

x' = c +  ( 1+εₓ, 0, 0 ; 0, 1+εy, 0 ; 0, 0, 1+εz )  (x - c)

초기 응력 (압축에 대한 역방향):

σₓₓ = -(λ + 2μ)εₓ - λ(εy + εz)

방법 2 (swelling): 노드를 이동하지 않고 LS-DYNA 열팽창 카드를 삽입합니다.

*MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION (LCID=0, 등방 ALPHA = swelling)

*INITIAL_TEMPERATURE (모든 노드, T=1.0)

*LOAD_THERMAL_VARIABLE (LCID=온도 커브 ID)

해석 시 LS-DYNA가 자동으로 열팽창을 적용

swelling 파트는 dynain에 포함되지 않습니다.

## 출력

<prefix>.k: 압축된 메시 + 열팽창 카드 (swelling 파트)

<prefix>_dynain.dat: *INITIAL_STRESS_SOLID (eps 파트만)

# 8. generate / generate-var — 메시 생성

## generate — 예제 메시 생성

KooRemapper.exe generate <type> [options] <output.k>

Types: teardrop, arc, scurve, helix, torus, twist, wave,
       bulge, taper, waterdrop

테스트 및 데모용 다양한 기하학적 형상 HEX8 메시 생성.

## generate-var — 변밀도 메시 생성

KooRemapper.exe generate-var [--ref <ref.k>] [--no-scale] <config.yaml> <output.k>

### YAML 설정 (평면 타입)

type: flat
zones:
  - id: 1
    nx: 10
    ny: 8
    nz: 2
    x_min: 0.0
    x_max: 50.0
    y_min: 0.0
    y_max: 40.0

### YAML 설정 (곡선 타입)

type: curved
centerline: centerline.dat   # 중심선 좌표 파일
reference: ref_mesh.k        # 참조 두께용
zones:
  - ...

# 9. unfold — 굽힘 메시 전개

## 용도

굽힘(bent) 구조화 HEX8 메시로부터 평면(flat) 전개 메시를 생성합니다.

map 명령의 역방향 연산으로, 굽힘 구조화 메시의 호 길이(arc-length) 매개변수화를 사용하여

평면 형상을 복원합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe unfold <bent_mesh.k> <output_flat.k>

## 파라미터

표 7-1. squeeze YAML 파트 설정 예 — 직접 변형률(eps_x/y/z)과 등방 팽창(swelling) 두 가지 방법의 비교.

| 파라미터 | 설명 |
| --- | --- |
| bent_mesh.k | 굽힘 구조화 HEX8 메시 (입력) |
| output_flat.k | 전개된 평면 메시 (출력) |

## 동작 원리

입력 메시의 구조화 격자 차원(I, J, K) 자동 감지

각 축 방향으로 호 길이(arc-length) 계산

호 길이를 기반으로 평면 좌표 재매핑

## 출력

output_flat.k: 전개된 평면 메시

콘솔: 격자 차원(I, J, K) 및 평면 길이(I=호 길이, J, K) 출력

## 주의사항

입력 메시는 반드시 규칙적 HEX8 구조화 메시여야 합니다

비구조화 메시에는 사용할 수 없습니다

# 10. strain — 변형률 계산

## 용도

기준 형상(reference)과 변형 형상(deformed) 메시 쌍 간의 변형률을 계산하여

CSV 파일로 출력합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe strain <ref_mesh.k> <def_mesh.k> <output.csv> [--type engineering|green|log]

## 파라미터

표 8-1. generate-var 두께 분포 정의 — 영역(zone)별 lc와 두께를 지정하여 변밀도 메시를 생성한다.

| 파라미터 | 설명 | 기본값 |
| --- | --- | --- |
| ref_mesh.k | 기준 형상 메시 (입력) | — |
| def_mesh.k | 변형 형상 메시 (입력) | — |
| output.csv | 변형률 결과 CSV (출력) | — |
| --type | 변형률 계산 방식 | engineering |

## 변형률 유형

표 9-1. unfold 파라미터 — 굽힘 메시 전개 시 호(arc), 너비(width), 두께(thickness) 축 방향 설정.

| 유형 | 설명 |
| --- | --- |
| engineering | 공학 변형률 (소변형 가정) |
| green | Green-Lagrange 변형률 (대변형, 비선형 항 포함) |
| log | 로그 변형률 (진변형률, 대변형) |

## 출력

output.csv: 요소별 6개 변형률 성분 (εxx, εyy, εzz, εxy, εyz, εxz)

# 11. info — 메시 정보

## 용도

LS-DYNA K-파일의 메시 정보를 분석하여 콘솔에 출력합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe info <mesh_file.k>

## 출력 정보

표 13-1. bend YAML 설정 파라미터 — 굽힘 반경, 각도, 중립면 위치, 굽힘 축 방향 등 핵심 파라미터.

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 파일명 | 입력 K-파일 이름 |
| 노드 수 | 전체 노드 개수 |
| 요소 수 | 전체 요소 개수 |
| 파트 수 | 파트 개수 |
| 바운딩 박스 | X/Y/Z 최소~최대 범위 |
| 크기 | X/Y/Z 방향 길이 |
| 검증 결과 | 메시 유효성 검사 |
| 요소 품질 | Jacobian 최소/최대, 음수 Jacobian 요소 수 |

# 12. restack — 레이어 재적층

## 용도

기존 파트를 두께 방향으로 제거하고, 각기 다른 두께와 재료를 가진 레이어 스택으로 재생성합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe restack <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: restacked
target_pid: 1
direction: z              # auto | x | y | z (적층 방향)
element_type: solid       # solid | tshell | shell
material:
  E: 210000
  nu: 0.3
layers:
  - thickness: 0.3
    material_card: |
      *MAT_ELASTIC
      $#     mid        ro         e        pr
        MID001  7.85E-09    210000       0.3
  - thickness: 0.5
    material_card: |
      *MAT_ELASTIC
      $#     mid        ro         e        pr
        MID001  2.50E-09     70000       0.33

## 파라미터

표 14-1. indent YAML 설정 파라미터 — 압입 깊이, 위치, 반경, 방향 등 압입/엠보싱 제어 파라미터.

| 파라미터 | 설명 | 기본값 |
| --- | --- | --- |
| model | 입력 K-파일 | — |
| output | 출력 접두어 | — |
| target_pid | 대상 파트 ID | — |
| direction | 적층 방향 (auto/x/y/z) | auto |
| element_type | 요소 유형 | solid |
| layers | 레이어 리스트 (thickness + material_card) | — |

참고: MID001, MID002 등의 플레이스홀더가 자동으로 실제 MID로 치환됩니다.

## 동작

target_pid 파트의 요소 분석 → 두께 방향 결정

표면 메시(QUAD4) 추출

각 레이어를 누적 두께로 압출(extrude)

재료 카드 등록 + 새 파트/섹션/재료 ID 발급

# 13. bend — 굽힘 변형 + 초기 응력

## 용도

처짐 함수 w(x₁, x₂)로 기술되는 굽힘을 파트에 적용합니다.

변형(deform) 또는 응력(stress) 모드 선택 가능.

## 사용법

KooRemapper.exe bend <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: bent
target_pid: 1
plane: xy               # xy | yz | zx (굽힘 평면)
mode: deform            # deform (노드 이동) | stress (응력만)
source: formula         # formula | dat | dat_pair

# source: formula
expression: "0.5 * sin(pi * x1 / L1) * sin(pi * x2 / L2)"

# source: dat
# dat_file: deflection.dat

# source: dat_pair
# dat_top: top.dat
# dat_bottom: bottom.dat

material:
  E: 210000
  nu: 0.3

## 수식 변수

표 15-1. formstrain 출력 — 이면각 기반 소성 변형률 계산 결과 및 LS-DYNA INITIAL_STRAIN_SOLID 출력.

| 변수 | 의미 |
| --- | --- |
| x1 | 면내 좌표 1 (바운딩 박스 최소값 기준 상대값) |
| x2 | 면내 좌표 2 |
| L1 | x1 방향 바운딩 박스 길이 |
| L2 | x2 방향 바운딩 박스 길이 |
| pi | 원주율 π |

지원 함수: sin, cos, tan, sqrt, exp, log, abs, pow

## 굽힘 이론

처짐 함수 w(x₁, x₂)로부터 곡률:

κ₁ = -(∂² w) / (∂ x₁²),     κ₂ = -(∂² w) / (∂ x₂²),     κ₁₂ = -(∂² w) / (∂ x₁ ∂ x₂)

중립면에서 거리 d인 지점의 굽힘 변형률:

ε₁₁ = d · κ₁,     ε₂₂ = d · κ₂,     ε₁₂ = d · κ₁₂

주의: 응력은 노드 변위 적용 전에 계산 (중립면 위치 보존).

## dat 파일 형식

# 행: x2_max → x2_min (위→아래), 열: x1_min → x1_max
0.0  0.1  0.3  0.5  0.6
0.1  0.2  0.4  0.6  0.7
...

# 14. indent — 압입/엠보싱

## 용도

폐곡선 경계(다각형 또는 스플라인) 안쪽 영역에 quarter-arc 필렛 프로파일로

압입(depth > 0) 또는 엠보싱(depth < 0)을 적용합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe indent <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: indented
target_pid: 1
plane: xy
direction: -z
depth: 2.0              # 양수=압입, 음수=엠보싱
r1: 1.5                 # 펀치 측 필렛 반경
r2: 1.0                 # 다이 측 필렛 반경
bottom_ratio: 0.5       # 두께 방향 관통 비율 (0~1)
stress: true            # 굽힘 응력 계산 여부
shell_thickness: 1.0    # 셸 두께 (셸 요소일 때)

shape:
  type: polygon         # polygon | spline
  points:
    - [0.0, 0.0]
    - [10.0, 0.0]
    - [10.0, 8.0]
    - [0.0, 8.0]

material:
  E: 210000
  nu: 0.3

## 파라미터

표 16-1. convert 지원 변환 유형 — TET4→TET10, HEX8→HEX20, QUAD4→QUAD8, TRIA3→TRIA6 변환 지원.

| 파라미터 | 설명 | 기본값 |
| --- | --- | --- |
| depth | 압입 깊이 (양수=압입, 음수=엠보싱) | — |
| r1 | 펀치 측(내부) 필렛 반경 | — |
| r2 | 다이 측(외부) 필렛 반경 | — |
| bottom_ratio | 두께 방향 관통 비율 | 0.5 |
| stress | 굽힘 응력 계산 여부 | false |
| shell_thickness | 셸 요소 두께 | 자동 |

## 압입 프로파일

부호 있는 거리 d에서의 프로파일 함수 h(d):

k = (depth) / (r₁ + r₂)

r₁ 구역 (0 ≤ d ≤ r₁): h(d) = -depth + k · r₁ (1 - √(1 - (d/r₁)²))

평탄 구역 (r₁ < d ≤ D - r₂): h(d) = -depth

r₂ 구역 (D - r₂ < d ≤ D): 역 quarter-arc 천이

주의: 응력은 노드 변위 전에 계산. h''(d) 특이점 → strainLimit / (thickness/2) 상한 제한.

# 15. formstrain — 성형 소성 변형률

## 용도

셸 메시의 이면각(dihedral angle)으로부터 굽힘 곡률을 계산하여

등가 소성 변형률(EPS)을 *INITIAL_STRESS_SHELL로 출력합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe formstrain <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: formed
target_pid: 0            # 0 = 전체 셸 파트 자동 감지
shell_thickness: 0.0     # 0 = *SECTION_SHELL에서 자동
min_curvature: 0.001     # 잡음 필터 임계값

## 이론

인접 셸 요소 쌍의 이면각 θ, 중심 간 거리 L:

κ = θ / L

등가 소성 변형률:

EPS = t / (√3 L) θ

동일 요소에 복수 이웃 곡률이 있을 경우 최대값(max) 적용 (합산 아님).

# 16. convert — 2차 요소 변환

## 용도

1차 요소(TET4, HEX8, QUAD4, TRIA3)를 2차 요소로 변환합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe convert <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: converted
target_pid: 0            # 0 = 전체 파트
convert_type: tet10      # tet10 | hex20 | quad8 | tria6
elform: 0                # ELFORM 지정 (0=자동)

## 자동 ELFORM 매핑

표 17-1. refine 세분화 비율 — 요소 유형별 1:2, 1:3 세분화 시 생성 요소 수 비교.

| convertType | 원본 요소 | 변환 요소 | 기본 ELFORM |
| --- | --- | --- | --- |
| tet10 | TET4 | TET10 | 17 |
| hex20 | HEX8 | HEX20 | 23 |
| quad8 | QUAD4 | QUAD8 | 23 |
| tria6 | TRIA3 | TRIA6 | 24 |

# 17. refine — 메시 세분화

## 용도

요소를 엣지 방향으로 1:2 또는 1:3 비율로 균일 세분화합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe refine <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: refined
target_pid: 0            # 0 = 전체
ratio: 2                 # 2 또는 3

## 지원 요소 유형

표 18-1. ELFORM 코드 목록 — LS-DYNA 요소 공식(ELFORM) 번호와 각 공식의 특성 요약.

| 요소 | ratio=2 | ratio=3 |
| --- | --- | --- |
| QUAD4 | 4개 서브 쿼드 | 9개 서브 쿼드 |
| TRIA3 | 4개 서브 삼각형 | 9개 서브 삼각형 |
| HEX8 | 8개 서브 헥스 | 27개 서브 헥스 |
| TET4 | 8개 서브 테트 | — |

# 18. elform — 요소 공식 변경

## 용도

기존 요소의 ELFORM 번호를 변경합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe elform <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: modified
target_pid: 0
target_elform: "2"       # 숫자 또는 별칭

## 고체 요소 별칭

표 19-1. disconnect 모드 — full/czm/mefem 세 가지 노드 분리 모드와 생성 키워드.

| 별칭 | ELFORM | 설명 |
| --- | --- | --- |
| constant_stress | 1 | 상수 응력 (UR) |
| fully_integrated | 2 | 완전 적분 |
| tet4 | 13 | 4절점 사면체 |
| tet10 | 17 | 10절점 사면체 |
| hex20 | 23 | 20절점 헥사 |

## 셸 요소 별칭

표 20-1. IGA 생성 파일 — 파트별 IGA NURBS 박스 파일과 메인 파일의 INCLUDE 구조.

| 별칭 | ELFORM |
| --- | --- |
| belytschko_tsay | 2 |
| hughes_liu | 1 |
| fully_integrated_shell | 16 |
| quad8 | 23 |
| tria6 | 24 |

# 19. disconnect — 노드 분리

## 용도

지정 파트의 경계면 노드를 분리하여 비연속 인터페이스를 생성합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe disconnect <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: disconnected
target_pid: 1
mode: full               # full | czm | mefem
cohesive_part_id: 0      # CZM 모드 파트 ID (0=자동)
failure_strain: 0.05     # CZM 파괴 변형률

## 모드별 동작

표 21-1. warpage 보정 파라미터 — 워피지 측정 기준면, 보정 방향, 스케일 팩터 설정.

| 모드 | 동작 | LS-DYNA 출력 |
| --- | --- | --- |
| full | 경계 노드 단순 분리 + PERI 요소 | *SECTION_SOLID_PERI (ELFORM=48, DR=1.01) |
| czm | 분리 면에 응집 요소 삽입 | ELEMENT_SOLID (cohesive) + MAT_COHESIVE_* |
| mefem | 미세균열 확장 파라미터 설정 | *MAT_ADD_EROSION (EPPF 값) |

# 20. iga — 등기하해석 NURBS 박스 생성

## 용도

FE solid 파트를 3D NURBS B-Spline 박스(trivariate)로 래핑하여

LS-DYNA IGA(Isogeometric Analysis) 해석 가능하게 변환합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe iga <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: iga_result
targets:
  - target_pid: 1
    element_size: 4.0       # NURBS 복셀 크기 (rr=rs=rt 공통)
    element_size_r: 2.0     # r방향 개별 지정 (0=element_size 사용)
    element_size_s: 2.0
    element_size_t: 4.0
    offset: -1.0            # bbox 확장량 (-1=auto)
    bbox_scale: 1.5         # 균일 배율
    bbox_scale_r: 2.0       # 축별 배율
    bbox_scale_s: 1.3
    bbox_scale_t: 1.0
    ir: 0                   # 0=reduced Gauss, 1=full Gauss
    styp: 4                 # LCP stabilization type
    tollg: 1.0e-3           # LCP threshold
    pr: 1                   # polynomial order (r/s/t)
    ps: 1
    pt: 1
    nisr: 1                 # 적분점 수 (r/s/t)
    niss: 1
    nist: 1

## offset 우선순위 (높→낮)

bbox_scale_r/s/t — 축별 배율

bbox_scale — 균일 배율

offset ≥ 0 — 고정값

기본값 — element_size per axis

## 생성 파일

메인 출력: <output>.k (원본 FE 유지 + *INCLUDE)

IGA 파일: <output>_iga_p{pid}.k (파트별 별도)

MID 격리 규칙: IGA 파트와 일반 FE 파트는 반드시 다른 MID를 사용해야 합니다.

# 21. warpage — 워피지 보정

## 용도

측정 데이터(.dat 파일)로부터 면외 변형(warpage)을 메시에 적용합니다.

곡률 기반 응력 계산 또는 직접 변위 모드를 지원합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe warpage <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: warped
target_pid: 1
dat_file: warpage.dat      # 변형 데이터 파일
plane: xy                  # 투영 평면
deflection_axis: z         # 변형 축
unit: mm                   # 단위
mask_value: -9999          # 무효 데이터 마커
noise_threshold: 0.001     # 노이즈 임계값
morph_factor: 1.0          # 변형 배율
mode: curvature            # curvature | raw
finite_strain: false       # 유한 변형률 사용
outside_behavior: clamp    # 경계 외 처리
debug: false
debug_prefix: debug_
data_bbox:                 # 데이터 바운딩 박스 (선택)
  x_min: 0
  x_max: 100
  y_min: 0
  y_max: 100
material:
  E: 210000
  nu: 0.3

## 파라미터

표 22-1. offset 모드 — tied/czm/contact 세 가지 인터페이스 연결 방법과 생성 키워드.

| 파라미터 | 설명 | 기본값 |
| --- | --- | --- |
| dat_file | 워피지 측정 데이터 파일 | — |
| plane | 투영 평면 (xy/yz/zx) | xy |
| deflection_axis | 변형 방향 축 | z |
| mode | curvature(곡률 응력) / raw(직접 변위) | curvature |
| morph_factor | 변형 배율 | 1.0 |
| mask_value | 무효 데이터 값 | — |
| noise_threshold | 노이즈 필터 임계값 | 0.001 |
| finite_strain | 유한 변형률 사용 여부 | false |
| outside_behavior | 경계 외 처리 (clamp/zero) | clamp |
| data_bbox | 데이터 영역 제한 | 자동 |

## 동작

.dat 파일에서 격자 데이터 로드

바이리니어 보간으로 각 노드 위치의 변형량 계산

curvature 모드: 유한 차분으로 곡률 계산 → 굽힘 응력

raw 모드: 직접 노드 변위만 적용

# 22. offset — 셸 오프셋 솔리드 생성

## 용도

셸(shell) 파트의 표면을 추출하여 지정 두께/방향으로 솔리드 요소를 압출 생성합니다.

곡면 법선, 가변 두께, 영역 선택, CZM 접합을 지원합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe offset <config.yaml>

## YAML 형식

model: base.k
output: offset_result
source_pid: 1
offset_direction: +normal   # +normal|-normal|+x|-x|+y|-y|+z|-z
thickness: 2.0
thickness_formula: "1.0 + 0.01*x"   # 가변 두께 수식 (선택)
num_layers: 1
use_local_normals: true      # 곡면 법선 사용
element_type: hex            # hex | tet
connection_mode: shared      # shared | tied | czm
new_pid: 0                   # 0=자동
part_title: "Offset part"
material:
  E: 210000
  nu: 0.3

# CZM 연결 (connection_mode: czm)
czm_part_id: 100
czm_mid: 50
czm_material_card: |
  *MAT_COHESIVE_...

# 재료 카드 직접 지정 (선택)
material_card: |
  *MAT_ELASTIC
  ...

# 영역 선택 (선택)
bbox_xmin: 0
bbox_xmax: 100
bbox_ymin: 0
bbox_ymax: 100
bbox_zmin: 0
bbox_zmax: 100
node_id_min: 1
node_id_max: 999999
element_id_min: 1
element_id_max: 999999

## 주요 파라미터

표 22-2. offset local_normals 효과 — 전역 평균 법선 대비 로컬 법선 사용 시 품질 개선.

| 파라미터 | 설명 | 기본값 |
| --- | --- | --- |
| source_pid | 소스 파트 ID | — |
| offset_direction | 압출 방향 | — |
| thickness | 균일 두께 | — |
| thickness_formula | 가변 두께 수식 (x,y,z 변수) | — |
| use_local_normals | 곡면 노드별 법선 사용 | false |
| connection_mode | 연결 방식 (shared/tied/czm) | shared |

## 품질 검증

생성된 솔리드 요소의 품질을 자동 검증합니다:

Aspect Ratio: warn > 10, error > 20

Jacobian: warn < 0.1, error < -1e-10

Warping: warn > 30°, error > 45°

# 23. matswap — 재료 번들 교체

*MAT_*, *HOURGLASS, *DEFINE_CURVE, *SECTION_* 를 하나의 번들 파일로 묶어 특정 파트에 일괄 교체합니다.

## 사용법

KooRemapper matswap config.yaml
KooRemapper matswap <model.k> <bundle.k> <pid> <output.k>   # legacy

## YAML 포맷

model: model.k
output: result.k
swaps:
  - bundle: rubber.k        # PID로 타겟
    pid: 1
  - bundle: foam.k
    pids: [2, 3, 5]         # 복수 PID
  - bundle: steel.k
    swap_all: true           # 모델 전체
  - bundle: mat_update.k
    mid: 5                   # MID로 타겟 (SECTION 교체 안 함)
    mids: [5, 6]             # 복수 MID

## 번들 파일 포맷 (`*.k`)

*PARAMETER 블록으로 ID를 파라미터화합니다.

*PARAMETER
I HGID1            1I LCID1            1
I MID1             1I SECID1           1
I PID1             1
*HOURGLASS_TITLE
Rubber_HG
    &HGID1         5    0.0500 ...
*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER/FOAM_TITLE
     &MID1 ...
*SECTION_SOLID_TITLE
   &SECID1 ...
*PART
...  &PID1   &SECID1   &MID1   0   &HGID1 ...
*END

## 파라미터 이름 접두사 규칙

표 23-1. matswap 번들 파라미터 타입 — ID 접두어(HGID/LCID/SECID/MID/PID)별 자동 인식 규칙.

| 접두사 | ID 종류 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| HGID* | Hourglass ID | 항상 새 ID |
| LCID* | Curve ID | 항상 새 ID |
| SECID* | Section ID | 항상 새 ID |
| MID* | Material ID | 고아 ID 재사용 가능 |
| PID* | Part ID | 무시 |

# 24. matdb — 재료 DB 교체

## 용도

JSON 재료 데이터베이스(material_db.json)를 기반으로 모델의 *MAT 카드를 일괄 교체합니다.

파트 이름 자동 매칭 또는 직접 MID 지정을 지원합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe matdb <config.yaml>

## YAML 형식

model: model.k
output: result.k
database: materials/material_db.json
mat_type: MAT_024         # 구조 카드 유형 (기본)
thermal: false            # 열 재료 삽입 여부

materials:                # 개별 규칙 (선택)
  - match: "steel*"       # 파트 이름 패턴 매칭
    mat_type: MAT_ELASTIC
  - mid: 5                # 직접 MID 지정
    thermal: true
  - match: "*"            # catch-all 자동 매칭

## 매칭 규칙

match: 파트 title과 DB의 name/tag 부분 문자열 매칭 (대소문자 무시)

mid: 직접 재료 ID 지정

match: "*": 모든 미매칭 재료에 자동 매칭 시도

## 열 재료 삽입 (`thermal: true`)

*MAT_THERMAL_ISOTROPIC + *MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION 자동 삽입

TMID 링크 자동 연결

# 25. contact — 접촉 정의 관리

KooRemapper.exe contact <config.yaml>

LS-DYNA 모델의 *CONTACT_*, *SET_SEGMENT, *SET_PART, *SET_NODE 키워드를 일괄 관리한다.

하나의 YAML 설정으로 분석, 생성, 변환, 수정, 삭제, 자동 감지를 순차 실행할 수 있다.

## 기본 YAML 구조

model:  model.k
output: model_contact.k

contacts:
  - action: analyze
    ...
  - action: create
    ...

## 25.1 analyze — 접촉 분석

모델의 기존 접촉 정의를 리포트한다. 수정 없이 읽기 전용.

contacts:
  - action: analyze

contact_index 번호([0], [1], ...)를 convert/modify/remove에서 참조한다.

## 25.2 create — 접촉 생성

### 모드 1: Part ID 직접 지정 (SSTYP=3)

contacts:
  - action: create
    type: automatic_surface_to_surface
    slave:  { pid: 1 }
    master: { pid: 2 }
    friction: 0.3
    soft: 2
    title: Case_to_Board

### 모드 2: 복수 PID → SET_PART 자동 생성 (SSTYP=2)

contacts:
  - action: create
    type: automatic_surface_to_surface
    slave:  { pids: [1, 2, 3] }
    master: { pids: [4, 5] }

### 모드 3: 표면 세그먼트 추출 → SET_SEGMENT (SSTYP=0)

contacts:
  - action: create
    type: automatic_surface_to_surface
    slave:  { pid: 1, as_segment: true }
    master: { pid: 2, as_segment: true }

### 모드 4: 세그먼트 + facing 필터

contacts:
  - action: create
    type: tied_surface_to_surface
    slave:  { pid: 1, as_segment: true, facing: true }
    master: { pid: 2, as_segment: true, facing: true }
    tolerance: 0.05
    normal_angle: 30

### 모드 5: Single Surface 자기접촉

contacts:
  - action: create
    type: automatic_single_surface
    slave:  { pids: [1, 2, 3, 4] }
    soft: 2

### create에서 사용 가능한 type 값

표 24-1. matdb 재료 매칭 규칙 — 제목(title)/이름(name)/태그(tag) 우선순위 기반 자동 매칭.

| type (YAML) | LS-DYNA 키워드 |
| --- | --- |
| automatic_surface_to_surface | *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE |
| tied_surface_to_surface | *CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE |
| automatic_single_surface | *CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE |
| eroding_surface_to_surface | *CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE |
| forming_surface_to_surface | *CONTACT_FORMING_SURFACE_TO_SURFACE |
| (기타 직접 입력) | *CONTACT_<입력값> (대문자 변환) |

## 25.3 convert — 접촉 변환

기존 접촉의 SSTYP/MSTYP 방식을 변경한다.

contacts:
  - action: convert
    contact_index: 0
    slave_to: segment
    master_to: segment
    facing: true
    tolerance: 0.05
    normal_angle: 30

## 25.4 modify — 접촉 수정

contacts:
  - action: modify
    contact_index: 0
    friction: 0.5
    soft: 2
    depth: 35
    penmax: 0.5

## 25.5 remove — 접촉 삭제

contacts:
  - action: remove
    contact_index: 0

## 25.6 detect — 접촉 자동 감지

Spatial Hash Grid 알고리즘으로 파트 간 맞닿는 영역을 고속 검출한다.

### 명시적 PID 지정

contacts:
  - action: detect
    slave:  { pid: 1 }
    master: { pid: 2 }
    tolerance: 0.1
    auto_create: true
    contact_type: auto
    friction: 0.20

### 전체 파트 자동 감지

contacts:
  - action: detect
    scope: all
    exclude: [rigid, null, air]
    tolerance: 0.1
    auto_create: true
    contact_type: auto

### 키워드 기반 파트 선택

contacts:
  - action: detect
    include: [bolt, plate, housing]
    exclude: [rigid]
    tolerance: 0.05
    auto_create: true
    contact_type: tied

### contact_type 프리셋

표 24-2. matdb 구조 카드 타입 — MAT_ELASTIC, MAT_024, MAT_RIGID 등 지원 카드 목록.

| YAML 값 | LS-DYNA 키워드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| auto | AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE | 범용 |
| tied | TIED_SURFACE_TO_SURFACE | 접합 |
| mortar | AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_MORTAR | 고정밀 |
| single | AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE | 자기접촉 |
| eroding | ERODING_SURFACE_TO_SURFACE | 요소 파괴 |
| forming | FORMING_SURFACE_TO_SURFACE | 성형 해석 |

### detect 옵션

표 25-1. contact 접촉 type 값 목록 — YAML type 키워드와 LS-DYNA CONTACT_ 키워드 대응.

| 키 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| scope | — | all: 모든 파트 쌍 탐색 |
| include | — | 대상 파트 이름 키워드 리스트 |
| exclude | — | 제외 파트 이름 키워드 리스트 |
| tolerance | 0.1 | 접촉 간격 허용치 |
| normal_angle | 45.0 | 법선 방향 허용 각도(°) |
| auto_create | false | 검출 쌍마다 자동 생성 |
| skip_existing | — | tied/all: 기존 접촉 쌍 건너뜀 |
| subtract_existing | false | 기존 tied 세그먼트 차집합 제외 |

## 25.7 세부 옵션 (Optional Cards A~G)

create, modify, detect(auto_create) 모든 액션에서 동일하게 사용 가능.

### Card A (소프트닝/깊이)

표 25-2. contact modify 수정 가능 필드 — Card 1/2/A/C 필드명과 대응하는 LS-DYNA 필드.

| 키 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| soft | SOFT | 소프트 제약 (0/1/2) |
| sofscl | SOFSCL | SOFT 스케일 |
| depth | DEPTH | 검색 깊이 (0~45) |
| sbopt | SBOPT | 세그먼트 기반 옵션 |

### Card B (두께)

표 25-3. contact Optional Card 지원 목록 — A~G 카드별 주요 파라미터와 기본값.

| 키 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| penmax | PENMAX | 최대 관통량 |
| thkopt | THKOPT | 두께 옵션 |
| shlthk | SHLTHK | 셸 두께 고려 |

### Card C (간격/에지)

표 26-1. load 유형 목록 — 지원하는 하중 종류와 각 하중의 적용 대상(노드/파트/세그먼트).

| 키 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| igap | IGAP | 간격 처리 |
| ignore | IGNORE | 관통 무시 |

카드 의존성: Card G를 지정하면 A~F가 자동 포함 (LS-DYNA 고정폭 카드 순서 요구).

# 26. load — 하중 적용

## 용도

LS-DYNA 모델에 하중 키워드를 일괄 삽입합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe load <config.yaml>

## YAML 형식

model: model.k
output: loaded.k
loads:
  - type: force
    nid: 100
    dof: 3             # 1=x, 2=y, 3=z
    value: -1000.0
    lcid: 0            # Load Curve ID (0=상수)
  - type: pressure
    pid: 1
    value: 10.0
  - type: gravity
    direction: z
    value: -9810.0

## 파라미터

표 27-1. boundary 조건 유형 — 지원하는 경계 조건 종류와 자유도(DOF) 구성.

| 파라미터 | 설명 |
| --- | --- |
| type | 하중 유형 (force/pressure/gravity) |
| nid | 노드 ID (force) |
| pid | 파트 ID (pressure) |
| dof | 자유도 방향 1=x, 2=y, 3=z (force) |
| value | 하중 크기 |
| lcid | Load Curve ID (0=상수) |
| direction | 중력 방향 (gravity) |

# 27. boundary — 경계 조건 적용

## 용도

LS-DYNA 모델에 경계 조건(구속/변위) 키워드를 삽입합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe boundary <config.yaml>

## YAML 형식

model: model.k
output: constrained.k
boundaries:
  - type: spc
    nid: 100
    dofx: 1            # 0=자유, 1=구속
    dofy: 1
    dofz: 1
    dofrx: 0
    dofry: 0
    dofrz: 0
  - type: prescribed_motion
    nid: 200
    dof: 1
    value: 10.0
    lcid: 1

## 파라미터

표 28-1. rbe 구속 유형 — RBE2/RBE3 구속 조건 생성 방법과 마스터/슬레이브 설정.

| 파라미터 | 설명 |
| --- | --- |
| type | 경계 유형 (spc/prescribed_motion) |
| nid | 노드 ID |
| dofx~dofrz | DOF 구속 (SPC: 0=자유, 1=구속) |
| dof | 자유도 방향 (prescribed_motion) |
| value | 변위값 |
| lcid | Load Curve ID |

# 28. rbe — RBE 구속 조건

## 용도

RBE2(강체 연결) 또는 RBE3(분산 하중) 구속 조건을 삽입합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe rbe <config.yaml>

## YAML 형식

model: model.k
output: rbe_model.k
rbes:
  - type: rbe2
    master_nid: 100
    slave_nids: [101, 102, 103, 104]
    dof: 123456
  - type: rbe3
    master_nid: 200
    slave_nids: [201, 202, 203]
    dof: 123
    weights: [1.0, 1.0, 1.0]

## 파라미터

표 29-1. implicit 변환 레벨 (1~8) — 공격적→보수적 순으로 정렬된 8단계 변환 레벨과 활성화 키워드.

| 파라미터 | 설명 |
| --- | --- |
| type | rbe2 (강체) / rbe3 (분산) |
| master_nid | 마스터 노드 ID |
| slave_nids | 슬레이브 노드 ID 리스트 |
| dof | 구속 자유도 (예: 123456) |
| weights | 가중치 (RBE3 전용) |

# 29. implicit — Explicit→Implicit 변환

Explicit LS-DYNA K 파일을 Implicit 해석 설정으로 변환합니다.

## 사용법

KooRemapper implicit config.yaml

## YAML 포맷

model: explicit.k
output: implicit.k
mode: static          # static(IMASS=0) | dynamic(IMASS=1)
level: 2              # 1(공격적) ~ 8(좌굴/스냅스루)
endtime: 1.0
strip: false          # true: 키워드 제거만 (삽입 없음)

# 세부 오버라이드 (생략 시 level 기본값)
# dctol/ectol/dt0/dtmax/nsolvr/kfail/rctol/lsolvr/stab/stab_scale/arc_length
# fix_shell_elform/keep_dr_curves

## 레벨 스펙트럼

### Table 1 — 비선형 솔버 & 수렴 허용치

표 29-2. implicit 오버라이드 파라미터 — dt0, dtmax, nsolvr 등 사용자 정의 시 기본값을 덮어쓰는 파라미터.

| Lv | 이름 | NSOLVR | ILIMIT | MAXREF | ITEOPT | KFAIL | DCTOL | ECTOL | LSTOL | RCTOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공격적 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0.0050 | 0.0500 | 0.90 | off |
| 2 | 표준 | 12 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0.0010 | 0.0100 | 0.90 | off |
| 3 | 안정 | 12 | 15 | 20 | 11 | 0 | 0.0010 | 0.0100 | 0.95 | off |
| 4 | 수렴우선 | -2 | 20 | 25 | 11 | 3 | 0.0010 | 0.0100 | 0.95 | off |
| 5 | 강건 | -2 | 25 | 30 | 15 | 5 | 0.0010 | 0.0050 | 0.99 | off |
| 6 | 고강건 | -2 | 30 | 40 | 15 | 8 | 0.0005 | 0.0020 | 0.99 | 0.1 |
| 7 | 최대안정 | -2 | 40 | 50 | 20 | 15 | 0.0001 | 0.0010 | 0.99 | 0.01 |
| 8 | 좌굴/스냅스루 | 7* | 40 | 50 | 20 | 15 | 0.0001 | 0.0010 | 0.99 | 0.01 |

### Table 2 — 시간 스텝 & 활성화 기능 (T = endtime)

표 30-1. modal 해석 파라미터 — 모드 수, 주파수 범위, 고유값 해석 방법(eigmth) 코드 목록.

| Lv | DT0 | DTMAX | DTMIN | LSOLVR | STAB | ARC-LENGTH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T/100 | T/20 | −T/1000 | 7 (기본) | off | off |
| 2 | T/500 | T/100 | −T/10000 | 7 (기본) | off | off |
| 3 | T/1000 | T/200 | −T/10000 | 7 (기본) | off | off |
| 4 | T/2000 | T/500 | −T/100000 | 7 (기본) | off | off |
| 5 | T/5000 | T/1000 | −T/100000 | 7 (기본) | ON | off |
| 6 | T/10000 | T/2000 | −T/100000 | 30 (MUMPS) | ON | off |
| 7 | T/50000 | T/10000 | −T/1000000 | 30 (MUMPS) | ON | off |
| 8 | T/50000 | T/10000 | −T/1000000 | 30 (MUMPS) | ON | ON (Crisfield) |

## 처리 파이프라인

### 제거 (항상)

*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION

*CONTROL_BULK_VISCOSITY

*DATABASE_BINARY_D3DRLF

### 수정

*CONTROL_TIMESTEP → TSSFAC=0.90, DT2MS=0.0

*CONTROL_TERMINATION → endtim 갱신

### 삽입

*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL / _DYNAMICS / _SOLUTION / _AUTO

Level 5+: *CONTROL_IMPLICIT_STABILIZATION

Level 6+: *CONTROL_IMPLICIT_SOLVER (MUMPS)

Level 8: Arc-length (Crisfield)

## mode: static vs dynamic

표 35-1. ALE 프리셋 목록 (14종) — 기체/액체/폭약/진공 프리셋별 적용 재료 모델과 상태방정식.

| 파라미터 | static (준정적) | dynamic (구조동역학) |
| --- | --- | --- |
| IMASS | 0 | 1 |
| GAMMA | 0.5 | 0.6 |
| BETA | 0.25 | 0.30 |

## strip 모드 (`strip: true`)

*CONTROL_IMPLICIT_* 관련 키워드 10종을 모두 제거하고, 새 키워드는 삽입하지 않습니다.

level/mode 파라미터 검증을 건너뜁니다.

# 30. modal — 고유진동수(모달) 해석 변환

## 용도

LS-DYNA 모델을 모달 해석(고유진동수/고유모드) 설정으로 변환합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe modal <config.yaml>

## YAML 형식

model: model.k
output: modal.k
nmode: 10              # 추출 모드 수 (기본: 10)
fmin: 0.0              # 최소 주파수 (Hz)
fmax: 0.0              # 최대 주파수 (0=무제한)
center: 0.0            # 중심 주파수 (Lanczos shift)
eigmth: 2              # 고유치 방법
solver: 7              # 선형 솔버
fix_shell_elform: false
keep_dr_curves: false
strip: false           # true: 키워드 제거만

## 고유치 방법 (eigmth)

표 36-1. stabilize 12단계 설정 — 단계별 누적 적용 안정화 옵션과 활성화 조건.

| 값 | 방법 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Lanczos | 기본, 범용 |
| 101 | MCMS | Multi-Component Mode Synthesis |
| 102 | LOBPCG | Locally Optimal Block PCG |
| 103 | FastLanczos | 고속 Lanczos |

## 삽입 키워드

*CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE — nmode, fmin, fmax, center, eigmth

*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL — IMFLAG=1

*CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION — solver 설정

## strip 모드 (`strip: true`)

*CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE, _GENERAL, _SOLUTION, _SOLVER를 제거합니다.

# 31. relax — Dynamic Relaxation 설정

## 용도

초기 응력이 적용된 모델을 Dynamic Relaxation으로 평형 상태까지 릴렉세이션합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe relax <config.yaml>

## YAML 형식

model: wrapped_model.k
output: relaxed_model.k
level: 2               # 1(빠름) ~ 5(보수적), 기본=2
mode: explicit          # explicit(IDRFLG=1) | implicit(IDRFLG=5)
drterm: 100.0           # DR 종료 시간 (0=무한대)
endtime: 1.0            # DR 후 실제 해석 종료 시간
d3drlf: true            # DATABASE_BINARY_D3DRLF 출력
fix_shell_elform: false
strip: false            # true: 키워드 제거만

# 세부 오버라이드
# nrcyck/drtol/drfctr/tssfdr/irelal/edttl

## 레벨 프리셋 (5단계)

표 37-1. database 프리셋 종류 — crash/drop/nve/all 프리셋별 출력 키워드 목록.

| Lv | 이름 | NRCYCK | DRTOL | DRFCTR | TSSFDR | IRELAL | EDTTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 빠름 | 500 | 0.010 | 0.990 | 0.95 | 0 | 0.04 |
| 2 | 표준 | 250 | 0.001 | 0.995 | 0.90 | 0 | 0.04 |
| 3 | 안정 | 100 | 0.001 | 0.998 | 0.80 | 0 | 0.04 |
| 4 | 보수 | 50 | 1e-4 | 0.999 | 0.67 | 1 | 0.01 |
| 5 | 최대 | 25 | 1e-5 | 0.999 | 0.50 | 1 | 0.001 |

## 모드

표 39-1. assemble 오퍼레이션 목록 — type 필드로 지정 가능한 전체 오퍼레이션과 주요 파라미터.

| mode | IDRFLG | 설명 |
| --- | --- | --- |
| explicit | 1 | 명시적 DR — 속도 감쇠로 운동에너지 소산 |
| implicit | 5 | 암시적 초기화 — 암시적 솔버로 평형 도달 |

## strip 모드 (`strip: true`)

*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION, *DATABASE_BINARY_D3DRLF를 제거합니다.

# 32. explicit — 순수 Explicit 복원

## 용도

모델에서 DR + Implicit + Modal 관련 키워드를 모두 제거하여 순수 Explicit 설정으로 복원합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe explicit <config.yaml>

## YAML 형식

model: implicit_model.k
output: explicit_model.k
keep_dr_curves: false    # true: SIDR=1 DEFINE_CURVE 유지

## 제거 대상

표 32. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| 키워드 | 원래 소속 |
| --- | --- |
| *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION | relax |
| *DATABASE_BINARY_D3DRLF | relax |
| *CONTROL_IMPLICIT_GENERAL | implicit |
| *CONTROL_IMPLICIT_DYNAMICS | implicit |
| *CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION | implicit |
| *CONTROL_IMPLICIT_AUTO | implicit |
| *CONTROL_IMPLICIT_STABILIZATION | implicit |
| *CONTROL_IMPLICIT_SOLVER | implicit |
| *CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE | modal |
| *CONTROL_IMPLICIT_MODAL_DYNAMIC | modal |
| *CONTROL_IMPLICIT_ROTATIONAL_DYNAMICS | modal |
| *CONTROL_IMPLICIT_INERTIA_RELIEF | modal |
| *DEFINE_CURVE (SIDR=1) | relax (keep_dr_curves=false 시) |

# 33. wrap — 와인딩 인장 프리스트레스

## 용도

와인딩 공정에서 발생하는 인장 프리스트레스를 시뮬레이션합니다.

원통 좌표계 기반으로 후프(hoop) 응력과 반경 방향 압축을 계산합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe wrap <config.yaml>

## YAML 형식

model: cylinder.k
output: wrapped
target_pid: 1
axis: z                 # 와인딩 축 (x/y/z)
axis_center: [0, 0]     # 축 중심 좌표 [c1, c2]
tension: 100.0          # 와인딩 인장력 (MPa)
material:
  E: 210000
  nu: 0.3

## 물리 모델

원통 좌표계 (r, θ, z)에서:

후프 응력 σ_θθ = tension (인장)

반경 압축 σ_rr = -tension × (r_outer/r - 1) / ln(r_outer/r_inner)

전역 좌표 변환:

σₓₓ = σrrcos²θ + σθθsin²θ

σyy = σrrsin²θ + σθθcos²θ

σxy = (σθθ - σrr)sinθcosθ

# 34. optimize — 재료별 해석 최적화

optimize 명령은 특정 재료(예: 고무)에 최적화된 LS-DYNA 컨트롤 카드를 자동으로 적용합니다.

## 사용법

KooRemapper optimize config.yaml

## YAML 형식

model: my_model.k
output: my_model_optimized.k
optimize: rubber          # 최적화 모드 (현재: rubber만 지원)
pids: [2, 5, 8]          # 최적화 대상 파트 ID
tssfac: 0.67             # TSSFAC 설정값 (기본: 0.67)
analysis_type: ""        # "explicit" / "implicit" / "" (자동 감지)

### matswap 통합

model: base_model.k
output: swapped_model.k
swaps:
  - bundle: rubber.k
    pid: 3
optimize: rubber

## rubber 모드 적용

### 공통 (explicit + implicit)

표 33. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| 카드 | 필드 | 목표값 |
| --- | --- | --- |
| *CONTROL_ACCURACY | INN | 4 |
| *CONTROL_ENERGY | HGEN/RWEN/SLNTEN/RYLEN | 2/2/2/2 |
| CONTACT_ (대상 PID) | SOFT | 0 |
| CONTACT_ (대상 PID) | SBOPT | 2 |

### Explicit 전용

표 34. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| 카드 | 필드 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| *CONTROL_TIMESTEP | TSSFAC | 0.67 (강제) |
| *CONTROL_TIMESTEP | DT2MS | 양수이면 경고 |
| *CONTROL_BULK_VISCOSITY | Q1, Q2 | 비표준이면 경고 |

## 멱등성

이미 올바른 값은 수정하지 않습니다. 같은 모델에 두 번 실행해도 결과 동일.

# 35. ale — ALE 변환

## 용도

지정 solid 파트를 ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian)로 변환합니다.

14종 재료 프리셋과 커스텀 번들 파일을 지원합니다.

## 사용법

KooRemapper.exe ale <config.yaml>

## YAML 형식

model: model.k
output: ale_model.k
parts:
  - pid: 5
    preset: air           # 프리셋 이름 또는 bundle 경로
    lagrangian_pids: [1, 2, 3]   # FSI 라그랑지안 파트
  - pid: 6
    preset: water
    lagrangian_pids: [1]

## 재료 프리셋 (14종)

표 35. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| 분류 | 프리셋 | MAT | EOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 기체 | air, nitrogen, argon | MAT_NULL | EOS_LINEAR_POLYNOMIAL |
| 액체 | water, electrolyte, gasoline, oil, coolant, resin, tim, silicone | MAT_NULL | EOS_GRUNEISEN |
| 폭발물 | tnt, c4 | MAT_HE_BURN | EOS_JWL |
| 진공 | vacuum | MAT_VACUUM | — |

## 자동 삽입 카드

*SECTION_SOLID ELFORM 변경

*HOURGLASS (IHQ=3)

*CONTROL_ALE

*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP

*ALE_REFERENCE_SYSTEM_GROUP (PRTYPE=4)

*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID (FSI)

*INITIAL_DETONATION (폭발물 전용)

## 단위 체계

t/mm/s → MPa

# 36. stabilize — Explicit 솔버 안정화

## 용도

Explicit 솔버의 안정성을 단계적으로 강화하는 12단계 누적 시스템입니다.

## 사용법

KooRemapper.exe stabilize <config.yaml>

## YAML 형식

model: model.k
output: stabilized.k
stabilize: explicit
level: 6               # 1 ~ 12

## 레벨 시스템

표 36. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| Lv | 주요 변경 |
| --- | --- |
| 1 | 에너지 추적 활성화 |
| 2 | 정확도 향상 (INN=4) |
| 3 | TSSFAC 0.80 |
| 4 | IHQ=4 (hourglass) |
| 5 | 셸 요소 설정 (자동 감지) |
| 6 | 접촉 soft stage 1 |
| 7 | TSSFAC 0.67 + bulk viscosity 강제 |
| 8 | 핀볼 SOFT=2 + Card C IGNORE |
| 9 | IHQ=6 Belytschko-Bindeman |
| 10 | TSSFAC 0.60 |
| 11 | ERODE (대화형) |
| 12 | 최대 보수적 설정 |

각 레벨은 이전 레벨을 포함합니다 (누적 적용).

# 37. database — DATABASE 출력 제어

## 용도

LS-DYNA K-파일에 *DATABASE_* 출력 제어 키워드를 자동 삽입합니다.

프리셋 또는 개별 키워드 토글 방식을 지원하며, 기존 키워드는 자동으로 건너뜁니다.

## 사용법

KooRemapper.exe database <config.yaml>

## YAML 형식 (프리셋)

model:  model.k
output: model_db.k
preset: drop           # all/drop/crash/static/thermal/forming/modal/minimal
dt:     0.001          # ASCII 출력 간격 (기본 0.001)
dt_plot: 0.01          # D3PLOT 간격 (기본 dt×10)

## YAML 형식 (개별 지정)

model:  model.k
output: model_db.k
ascii:
  glstat: true
  matsum: true
  nodout: true
  rcforc: true
binary:
  d3plot: true
  d3thdt: true
extent:
  neiph: 6             # 추가 적분점 히스토리 변수
  strflg: 1            # 변형률 텐서 출력
  sigflg: 1            # 응력 텐서 출력
  epsflg: 1            # 유효 소성 변형률 출력

## 프리셋 (8종)

표 37. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| 프리셋 | ASCII 키워드 | Binary | EXTENT |
| --- | --- | --- | --- |
| all | 20종 전체 (glstat~massout) | d3plot, d3thdt, d3dump, runrsf | O |
| drop | glstat, matsum, nodout, elout, rcforc, sleout, spcforc, rwforc, nodfor, secforc, bndout, ncforc | d3plot, d3thdt, d3dump | O |
| crash | glstat, matsum, nodout, elout, rcforc, sleout, spcforc, rwforc, nodfor, secforc, swforc, ncforc, abstat | d3plot, d3thdt, d3dump | O |
| static | glstat, matsum, nodout, elout, spcforc, nodfor, bndout, secforc | d3plot, d3thdt | O |
| thermal | glstat, matsum, nodout, elout, spcforc, tprint, bndout | d3plot, d3thdt | O |
| forming | glstat, matsum, nodout, elout, rcforc, sleout, spcforc, nodfor, secforc, ncforc, swforc | d3plot, d3thdt, d3dump | O |
| modal | glstat, matsum, nodout, elout, spcforc | d3plot | X |
| minimal | glstat, matsum | d3plot | X |

## 지원 키워드

ASCII (20종): glstat, matsum, nodout, elout, rcforc, sleout, spcforc, nodfor, rwforc, secforc, jntforc, bndout, abstat, swforc, ssstat, deforc, disbout, ncforc, tprint, massout

Binary (6종): d3plot, d3thdt, d3dump, runrsf, intfor, d3drlf

## 동작

기존 *DATABASE_* 키워드를 스캔하여 중복 건너뛰기 ([SKIP] 표시)

*END 직전에 출력 블록 삽입

프리셋 미지정 + 개별 미지정 시 all 프리셋 자동 적용

# 38. 키워드 제거(strip) 기능

## 개요

implicit, modal, relax 명령에 strip: true 옵션을 추가하면,

해당 명령이 관리하는 키워드를 제거만 하고 새 키워드는 삽입하지 않습니다.

## 명령별 제거 범위

표 38. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| 명령 | strip: true 시 제거 대상 |
| --- | --- |
| implicit | CONTROL_IMPLICIT_ 10종 |
| modal | *CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE, _GENERAL, _SOLUTION, _SOLVER |
| relax | CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION, DATABASE_BINARY_D3DRLF |
| explicit | 위 3개 명령의 제거 대상 전부 + SIDR=1 DEFINE_CURVE |

## strip vs explicit

표 39. (표 설명 — 해당 명령어/기능의 파라미터 또는 옵션 목록)

| 구분 | strip: true | explicit 명령 |
| --- | --- | --- |
| 범위 | 해당 명령 소속 키워드만 | 모든 비-Explicit 키워드 |
| 사용법 | 각 명령의 YAML에 strip: true | 별도 명령 |
| 용도 | 부분 정리 | 완전 초기화 |

# 39. assemble — 통합 어셈블리

## 개요

여러 오퍼레이션을 순차적으로 적용하는 통합 명령.

기본 모델을 로드하고 각 오퍼레이션을 순서대로 실행하며,

누적된 초기 응력을 단일 dynain 파일로 출력합니다.

KooRemapper.exe assemble <config.yaml>

## 공통 YAML 구조

base_model: model.k
output: result
material:
  E: 210000
  nu: 0.3
dynamic_relaxation: true
dynain_embed: false

operations:
  - type: <op_type>
    ...

## 공통 특성

원본 키워드 보존: *CONTACT, *BOUNDARY, *LOAD 등 미파싱 키워드 그대로 유지

응력 누적: 동일 요소에 여러 오퍼레이션 적용 시 응력 합산(std::map 기반)

ID 자동 관리: 파트/섹션/노드/요소 ID 자동 발급 (충돌 방지)

참고: 아래 각 오퍼레이션은 동일 이름의 독립 명령어(12~22장)와 동일한 알고리즘을 사용합니다.

assemble 내에서는 - type: <이름> 으로 지정하며, 여러 오퍼레이션을 순차 결합할 수 있습니다.

## 39.1 replace — 상세 메시 교체

- type: replace
  target_pid: 3
  detail_flat: detail.k
  shell_bent: bent.k
  prestress: true

모델 내 특정 파트를 상세 메시로 교체. prestress: true 시 굽힘 초기 응력 자동 계산.

## 39.2 squeeze (assemble 내)

- type: squeeze
  target_pid: 5
  eps_x: -0.015
  eps_y: -0.015
  eps_z:  0.0

독립형 squeeze 명령과 동일.

## 39.3 restack — 레이어 재적층

- type: restack
  target_pid: 2
  direction: z
  element_type: solid
  layers:
    - thickness: 0.3
      material_card: |
        *MAT_ELASTIC
        ...
    - thickness: 0.5
      material_card: |
        *MAT_ELASTIC
        ...

→ 독립 명령 [12. restack](#12-restack--레이어-재적층) 참조

## 39.4 bend — 굽힘 변형 + 초기 응력

- type: bend
  target_pid: 1
  plane: xy
  mode: deform
  source: formula
  expression: "0.5 * sin(pi * x1 / L1)"

→ 독립 명령 [13. bend](#13-bend--굽힘-변형--초기-응력) 참조

## 39.5 indent — 압입 / 엠보싱

- type: indent
  target_pid: 2
  plane: xy
  direction: -z
  depth: 2.0
  r1: 1.5
  r2: 1.0
  stress: true
  shape:
    type: polygon
    points:
      - [0, 0]
      - [10, 0]
      - [10, 8]
      - [0, 8]

→ 독립 명령 [14. indent](#14-indent--압입엠보싱) 참조

## 39.6 formstrain — 성형 소성 변형률

- type: formstrain
  target_pid: 0
  shell_thickness: 0.0
  min_curvature: 0.001

→ 독립 명령 [15. formstrain](#15-formstrain--성형-소성-변형률) 참조

## 39.7 tet10 / hex20 / quad8 / tria6 — 2차 요소 변환

- type: tet10       # tet10 | hex20 | quad8 | tria6
  target_pid: 0
  elform: 17

→ 독립 명령 [16. convert](#16-convert--2차-요소-변환) 참조

## 39.8 refine — 메시 세분화

- type: refine
  target_pid: 0
  ratio: 2

→ 독립 명령 [17. refine](#17-refine--메시-세분화) 참조

## 39.9 elform — 요소 공식 변경

- type: elform
  target_pid: 0
  target_elform: "2"

→ 독립 명령 [18. elform](#18-elform--요소-공식-변경) 참조

## 39.10 disconnect — 노드 분리

- type: disconnect
  target_pid: 3
  mode: full

→ 독립 명령 [19. disconnect](#19-disconnect--노드-분리) 참조

## 39.11 iga — 등기하해석 NURBS 박스 생성

- type: iga
  targets:
    - target_pid: 1
      element_size: 4.0
      bbox_scale: 1.5

→ 독립 명령 [20. iga](#20-iga--등기하해석-nurbs-박스-생성) 참조

## 39.12 warpage — 워피지 보정

- type: warpage
  target_pid: 1
  dat_file: warpage.dat
  plane: xy
  deflection_axis: z
  mode: curvature
  morph_factor: 1.0

→ 독립 명령 [21. warpage](#21-warpage--워피지-보정) 참조

## 39.13 offset — 셸 오프셋 솔리드 생성

- type: offset
  source_pid: 1
  offset_direction: +normal
  thickness: 2.0
  use_local_normals: true
  element_type: hex

→ 독립 명령 [22. offset](#22-offset--셸-오프셋-솔리드-생성) 참조

## 39.14 matswap — 재료 번들 교체

- type: matswap
  bundle: rubber.k
  pid: 3

→ 독립 명령 [23. matswap](#23-matswap--재료-번들-교체) 참조

## 39.15 matdb — 재료 DB 교체

- type: matdb
  database: materials/material_db.json
  mat_type: MAT_024
  thermal: false

→ 독립 명령 [24. matdb](#24-matdb--재료-db-교체) 참조

## 39.16 wrap — 와인딩 인장 프리스트레스

- type: wrap
  target_pid: 1
  axis: z
  axis_center: [0, 0]
  tension: 100.0

→ 독립 명령 [33. wrap](#33-wrap--와인딩-인장-프리스트레스) 참조

## 39.17 generate — 메시 인라인 생성

base_model 없이 assemble 시작 시 첫 번째 오퍼레이션으로 사용:

# base_model 키 없음
output: my_model

operations:
  - type: generate
    shape: box
    lx: 100.0   # X 길이 [mm]
    ly:  20.0   # Y 길이 [mm]
    lz:  10.0   # Z 길이 [mm]
    nx: 10      # X 방향 요소 수
    ny:  4
    nz:  2
    rho: 7.85e-9
    E: 210000.0
    nu: 0.3
    mid: 1
    secid: 1
    pid: 1
    part_title: Steel Box

독립 명령으로도 사용 가능: KooRemapper generate box config.yaml

## 39.18 update — 노드 좌표 업데이트

dynain 또는 K 파일의 *NODE 블록에서 일치하는 NID만 좌표 갱신 (미정의 노드 유지):

- type: update
  dynain: results/dynain

→ 독립 명령으로도 사용: KooRemapper update config.yaml

## 39.19 control — 해석 제어 카드 삽입

*CONTROL_* 카드를 삽입하거나 기존 카드 필드를 수정:

- type: control
  endtime: 0.001    # *CONTROL_TERMINATION endtim (초)
  tssfac: 0.9       # *CONTROL_TIMESTEP tssfac
  dt2ms: -1.0e-7    # *CONTROL_TIMESTEP dt2ms (mass scaling, 음수)
  energy: true      # *CONTROL_ENERGY: hgen=2, rwen=2, slnten=1, rylen=1
  ihq: 4            # *CONTROL_HOURGLASS: stiffness-based
  qh: 0.05          # hourglass coefficient
  q1: 1.5           # *CONTROL_BULK_VISCOSITY quadratic
  q2: 0.06          # linear bulk viscosity

기존 카드가 있으면 해당 필드만 수정. 없으면 신규 삽입.

## 39.20 database — 출력 제어 카드 삽입

*DATABASE_* 출력 키워드 일괄 삽입 (assemble 내):

- type: database
  preset: crash     # crash / drop / nve / all
  dt: 0.0001        # ASCII 출력 간격 (초)
  dt_plot: 0.001    # d3plot 출력 간격

→ 독립 명령 [37. database](#37-database--database-출력-제어) 참조

# 40. meshfix — TET4 재메시 (Gmsh 기반)

## 용도

기존 TET4 파트를 Gmsh를 통해 완전 재메시하여 요소 품질을 개선하는 명령.

STL 경계 추출 → Gmsh 실행 → MSH2 파싱 → 원본 K파일에 스플라이스하는 파이프라인으로 동작하며,

Gmsh 실행 파일(gmsh.exe)이 dist/gmsh/ 또는 dist/gmsh-<ver>/ 디렉터리에 있어야 한다.

## 사용법

KooRemapper.exe meshfix <config.yaml>

## YAML 설정 전체

model:   input.k      # 입력 K파일
output:  output.k     # 출력 K파일
pid:     1            # 재메시할 파트 ID (TET4)

# ─── 요소 크기 제어 ────────────────────────────────────────────────────────
lc_target:    5.0     # 목표 평균 요소 크기 (기본: 1.0, 단위: 모델 단위)
lc_min:      -1.0     # 최소 요소 크기 (-1 = 자동: edge_min×0.8 또는 dt 기반)
lc_max:      -1.0     # 최대 요소 크기 (-1 = lc_target × 2)

# ─── dt 기반 lc_min (lc_min 대신 사용 가능) ───────────────────────────────
min_dt:       1.0e-6  # LS-DYNA explicit 시간 증분 하한 (초)
density:      2.7e-9  # 밀도 (t/mm³)
E:            70000.0 # 탄성계수 (MPa)
nu:           0.33    # 포아송 비

# ─── 얇은 형상 처리 ────────────────────────────────────────────────────────
min_layers_thin: 2    # 얇은 방향 최소 요소 레이어 수 (기본: 2)

# ─── 적응형 사이즈 필드 ────────────────────────────────────────────────────
adaptive:     true    # bbox 코너 거리 기반 MathEval 필드 활성화 (기본: true)
decay_factor: 8.0     # 코너 세밀 영역 크기 = lc_min × decay_factor

# ─── Gmsh 메셔 설정 ────────────────────────────────────────────────────────
algorithm:       hxt  # 3D 메셔: hxt (병렬, 기본) | frontal3d | del3d
optimize_netgen: true # Gmsh 내장 Netgen 최적화 활성화
optimize_passes: 3    # Mesh 3 이후 추가 OptimizeMesh "Netgen" 호출 횟수

# ─── 표면 STL 전처리 ───────────────────────────────────────────────────────
refine_surface:  auto # auto | 0(off) | 1~3 (conforming feature-edge 세분화)
smooth_surface:  0    # feature-edge Laplacian 스무딩 스텝 수 (0=off)

# ─── 경계 노드 처리 ────────────────────────────────────────────────────────
boundary_nodes: free  # free | fixed | snap
snap_tolerance: 0.001 # snap 모드 탐색 반경

# ─── 품질 보고 ─────────────────────────────────────────────────────────────
quality_check:  true  # 재메시 후 스케일드 자코비안 보고 활성화
warn_min_jac:   0.15  # 이 값 미만 요소에 경고 출력

# ─── 패치 폴리싱 (실험적) ─────────────────────────────────────────────────
polish:          false # 나쁜 요소 클러스터 로컬 재메시 (기본: off)
polish_jac:      0.10  # polish 대상 임계값 (J < polish_jac)
polish_max_iter: 2     # 최대 반복 횟수

표 40-1. meshfix YAML 옵션 요약

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| lc_target | 1.0 | 목표 평균 요소 크기 |
| lc_min | auto | 최솟값 (-1=자동, dt 기반 또는 edge_min×0.8) |
| lc_max | auto | 최댓값 (-1=lc_target×2) |
| adaptive | true | MathEval bbox 코너 거리 필드 |
| algorithm | hxt | Gmsh 3D 메셔 선택 |
| optimize_passes | 3 | 추가 Netgen 최적화 횟수 |
| refine_surface | auto | STL feature-edge 세분화 레벨 |
| warn_min_jac | 0.15 | 품질 경고 임계값 |
| polish | false | 나쁜 요소 로컬 재메시 |

## 동작 파이프라인

[1] K파일 로드 → TET4 파트 추출
        ↓
[2] 메시 분석
    - lc_min/max 자동 계산
    - geomThin 감지 (min_bbox < avg_bbox × 0.3)
    - autoRefineSurface 레벨 결정
        ↓
[3] 경계 STL 추출
    - 비다양체 에지 필터 (Stage 1: 점수 기반)
    - bbox 표면 노드 필터 (Stage 2: 레이캐스팅)
    - 최대 연결 컴포넌트만 유지
        ↓
[4] STL 전처리
    - refine_surface: conforming feature-edge 세분화 (dihedral > 40°)
    - smooth_surface: feature-edge Laplacian 스무딩
        ↓
[5] Gmsh .geo 스크립트 생성
    - ClassifySurfaces{40°} → CreateGeometry → Volume
    - MathEval 적응형 사이즈 필드 (또는 인플레인 4코너 필드)
        ↓
[6] Gmsh 실행 (HXT 알고리즘)
    Mesh 2 → Mesh 3 → OptimizeMesh "Netgen" × N
        ↓
[7] MSH2 파싱 → 스케일드 자코비안 품질 검사
        ↓
[8] (polish=true) 나쁜 클러스터 로컬 재메시
        ↓
[9] K파일 스플라이스 (기존 노드/요소 교체, 다른 파트 보존)

그림 40-1. meshfix 처리 파이프라인 — 입력 K파일에서 재메시된 출력 K파일까지의 전체 데이터 흐름을 단계별로 나타낸다. [2]~[4]는 전처리, [5]~[6]은 Gmsh 처리, [7]~[9]는 후처리에 해당한다.

## 적응형 사이즈 필드

MathEval 거리 필드: Gmsh 임베디드 Point 엔티티 없이 순수 수식으로 구현 (HXT 호환).

Field[1] = MathEval;
Field[1].F = "Sqrt(Min(Min(d000,d001),Min(...,d111)))";
    ← bbox 8개 코너까지의 최솟값 거리 (수식)

Field[2] = Threshold;
    SizeMin = lc_min     ← 코너 근처: 세밀
    SizeMax = lc_max     ← 내부: 큰 요소

Field[3] = MathEval; F = "lc_target";
    ← 균일 배경 필드

Background Field = Min(Field[2], Field[3]);

그림 40-2. MathEval 적응형 사이즈 필드 구성 — 8개 bbox 코너까지의 최솟값 거리를 기준으로 코너 근처에서는 lc_min, 내부에서는 lc_target의 요소 크기를 유도한다.

얇은 형상 (geomThin) 처리:

min_bbox < avg_bbox × 0.3인 경우 자동 감지하여 다음을 전환한다.

표 40-2. geomThin 감지 시 동작 변경

| 항목 | 일반 형상 | 얇은 형상 (geomThin) |
| --- | --- | --- |
| Mesh 2 (표면 메시) | 실행 | 스킵 |
| 사이즈 필드 | 8코너 3D 필드 | 4코너 인플레인 필드 |
| Netgen OptimizePasses | 실행 | 스킵 |
| autoRefineSurface | 0 (Mesh 2가 대신함) | 1 (필요 시) |

## 스케일드 자코비안 (Scaled Jacobian)

TET4 요소의 형상 품질을 나타내는 무차원 지표.

Js = (6√2 · V) / (Lmax³)

여기서 V = TET4 체적, Lmax = 가장 긴 엣지 길이. 정규 TET4에서 Js = 1.0.

표 40-3. 스케일드 자코비안 판정 기준

| 범위 | 판정 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| $J_s \geq 0.5$ | 우수 | LS-DYNA 권장 범위 |
| $0.2 \leq J_s < 0.5$ | 양호 | 실용적으로 허용 |
| $0.15 \leq J_s < 0.2$ | 주의 | warn_min_jac 경고 기준 |
| $0.0 < J_s < 0.15$ | 불량 | 재메시 또는 개선 필요 |
| $J_s \leq 0$ | 역전 | 음의 체적 — 해석 불가 |

## 기하학적 품질 한계

90° 직각 코너에 인접한 TET4는 기하 구속으로 인해 이론적 최솟값이 존재한다.

Js,mincorner ≈ 0.03 ∼ 0.07     (기하 구속, 요소 크기와 무관)

이 한계는 기하학 수정(코너 라운딩, 필렛 추가) 없이는 개선할 수 없다.

## 패치 폴리싱 (polish)

polish: true 설정 시 재메시 후 추가 국소 개선을 시도한다.

표 40-4. 패치 폴리싱 이중 품질 게이트

| 조건 | 식 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 최솟값 Jac 유지 | $J_{min,new} \geq J_{min,orig} \times 0.95$ | 최솟값 5% 이상 회귀 시 거부 |
| 불량 수 감소 | $N_{bad,new} < N_{bad,orig}$ | 불량 요소 수가 줄어야 수락 |

두 조건을 모두 만족한 패치만 메시에 머지한다. 하나라도 불만족이면 해당 클러스터는 원본 유지.

## 경계 노드 처리 모드

표 40-5. boundary_nodes 모드별 동작

| 모드 | 동작 | 사용 예 |
| --- | --- | --- |
| free (기본) | 모든 Gmsh 노드에 새 ID 부여 | 독립 파트 재메시 |
| fixed | 경계 노드를 원본 ID에 고정 (좌표 매칭) | 인접 파트와 공유 노드 |
| snap | 인접 파트 노드에 snap_tolerance 이내이면 병합 | 파트 간 접합 재메시 |

## 실행 예시

# 예시: arc30 평면 TET4 메시 재메시
model:      examples/arc30/arc30_flat_tet.k
output:     output/remeshed.k
pid:        1
lc_target:  5.0
adaptive:   true
warn_min_jac: 0.15

실행 출력:

PID 1 TET4:              3000
  lc_min=1  lc_max=10
Gmsh TET4:               34695
Min scaled Jacobian:     0.0675
Avg scaled Jacobian:     0.405
[WARN] 847 elements below warn_min_jac=0.15
Total time: 13.6 s

그림 40-3. meshfix 실행 출력 예 — 입력 3,000개 TET4가 34,695개로 재메시됨. 스케일드 자코비안 통계와 품질 경고가 출력된다. 847개 불량 요소는 박스 90° 코너의 기하 구속에 의한 것으로, 기하학 수정 없이는 개선 불가하다.

## 주의사항

Gmsh 필수: dist/gmsh/gmsh.exe 또는 dist/gmsh-<ver>/gmsh.exe 위치에 배치 필요

TET4 전용: 입력 파트는 TET4 (또는 퇴화 HEX8) 형식이어야 함

처리 시간: 10만 요소 이상에서 수 분 소요 가능

polish 제한: polish: true는 실험적 기능. 90° 코너 구속 형상에서는 불량 수 감소 불가로 자동 스킵

# 41. 수학 이론

## 40.1 등매개변수 매핑 (map)

HEX8 요소의 자연 좌표계 (ξ, η, ζ) ∈ [-1, 1]³:

x(ξ,η,ζ) = Σᵢ₌₁⁸ Nᵢ(ξ,η,ζ) xᵢ

역매핑 (Newton-Raphson):

( Δξ ; Δη ; Δζ )  = J⁻¹ (xtarget - x(ξ,η,ζ))

야코비안 행렬:

Jᵢⱼ = (∂ xᵢ) / (∂ ξⱼ) = Σk=1⁸ (∂ Nk) / (∂ ξⱼ) xki

## 40.2 선형 탄성 재료 모델

라메 상수:

λ = (Eν) / (1+ν)(1-2ν),     μ = G = E / (2(1+ν))

구성 방정식 (Voigt 표기):

( σₓₓ ; σyy ; σzz ; σxy ; σyz ; σxz )  =  ( λ+2μ, λ, λ, 0, 0, 0 ; λ, λ+2μ, λ, 0, 0, 0 ; λ, λ, λ+2μ, 0, 0, 0 ; 0, 0, 0, μ, 0, 0 ; 0, 0, 0, 0, μ, 0 ; 0, 0, 0, 0, 0, μ )   ( εₓₓ ; εyy ; εzz ; 2εxy ; 2εyz ; 2εxz )

## 40.3 Kirchhoff 판 이론 (bend/indent)

중립면에서 거리 z인 지점의 변형률:

ε₁₁(z) = -z κ₁₁,     ε₂₂(z) = -z κ₂₂,     2ε₁₂(z) = -2z κ₁₂

모멘트-곡률 관계 (굽힘 강성 D):

D = (E t³) / (12(1-ν²))

M₁₁ = D(κ₁₁ + ν κ₂₂),     M₂₂ = D(κ₂₂ + ν κ₁₁),     M₁₂ = D(1-ν)κ₁₂

## 40.4 형성 변형률 이론 (formstrain)

이면각 θ, 인접 셸 중심 간 거리 L:

κ = θ / L

면외 굽힘 변형률 (두께 방향 선형 분포):

εtop = +t / 2κ,     εbot = -t / 2κ

등가 소성 변형률 (Von Mises 기준, 단축 가정):

εp = 2 / (√3) |εmax|

# 42. 출력 파일 형식

## dynain 파일 (`*INITIAL_STRESS_SOLID`)

*INITIAL_STRESS_SOLID
$#     eid    numint
   12345         1
$# hisv1 ~ hisv7 (미사용, 0)
         0         0         0         0         0         0         0
$#  sig-xx    sig-yy    sig-zz    sig-xy    sig-yz    sig-xz
  5654.00  2423.00  2423.00     0.00     0.00     0.00

## IGA 포함 메인 파일 구조

*KEYWORD
...원본 FE 키워드...
*INCLUDE
 result_iga_p1.k
*END

## dynain embed 모드 (`dynain_embed: true`)

별도 .dynain 파일 없이 *INITIAL_STRESS_SOLID 블록을 메인 .k 파일에 직접 삽입.

KooRemapper v1.8.0 | 이 문서는 모든 구현 기능을 포함합니다.